14003故障分类模型
实测偏差分析报告

分析对象：14003故障分类模型
训练时间：2026年5月20日
报告日期：2026年    月    日

一、问题概述

14003故障分类模型完成训练后进入现场实测。模型在训练阶段的五折交叉验证准确率约为89%，但现场实测准确率仅为60%，两者相差约29.6个百分点，未达到预期应用效果。

由于相同训练流程和模型算法在其他故障分类任务中表现正常，初步判断本次偏差并非单纯由模型算法或训练程序异常导致。经与业务部门沟通并由其他领域专家复核，确认原有故障分类体系存在类别划分过细、部分类型边界模糊以及初始分类不准确等问题。因此，原14类分类方案调整为8类，并需要依据新的分类标准重新标注数据、训练模型和开展实测验证。

二、训练及实测情况

2.1 训练数据情况

根据2026年5月20日训练日志，本次训练数据基本情况如下。

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 数据集 | 14003 |
| 样本数量 | 1,153条 |
| 特征数量 | 569个 |
| 交叉验证方式 | 五折交叉验证 |
| 随机种子 | 123 |
| 参训模型 | RandomForest、ExtraTrees、XGBoost、LightGBM、SVM、KNN、LogisticRegression |

| 标签 | 样本数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 65 | 5.64% |
| 1 | 121 | 10.49% |
| 2 | 182 | 15.78% |
| 3 | 37 | 3.21% |
| 4 | 72 | 6.24% |
| 5 | 98 | 8.50% |
| 6 | 114 | 9.89% |
| 7 | 41 | 3.56% |
| 8 | 5 | 0.43% |
| 9 | 101 | 8.76% |
| 10 | 15 | 1.30% |
| 11 | 39 | 3.38% |
| 12 | 263 | 22.81% |

需要特别说明：业务描述为原分类体系包含14类，但训练日志中实际出现标签0至12，共13个有效类别。可能存在某一类别没有训练样本、标签映射遗漏，或业务类别数量与模型标签口径不一致。重新标注前应核对原始分类表、标签映射表和训练数据，避免类别再次遗漏。

2.2 模型训练结果

各模型五折交叉验证结果如下。多个不同原理的分类模型均取得83%至90%的内部验证准确率，未出现某一模型明显失效的情况。

| 模型 | 准确率 | F1值 |
| --- | --- | --- |
| XGBoost | 89.59% ± 0.54% | 89.37% ± 0.54% |
| LightGBM | 89.42% ± 0.78% | 89.27% ± 0.82% |
| RandomForest | 88.90% ± 1.82% | 88.61% ± 1.88% |
| ExtraTrees | 88.64% ± 1.52% | 88.52% ± 1.36% |
| LogisticRegression | 87.33% ± 2.02% | 87.49% ± 1.91% |
| SVM | 84.04% ± 1.42% | 83.96% ± 1.19% |
| KNN | 83.26% ± 1.95% | 82.80% ± 1.76% |

XGBoost为训练阶段最佳模型，五折平均准确率为89.59%，F1值为89.37%。五折准确率标准差仅为0.54%，说明模型在当前训练数据内部的表现相对稳定。

2.3 实测偏差

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 训练阶段最佳准确率 | 89.59% |
| 现场实测准确率 | 60.00% |
| 准确率差值 | -29.59个百分点 |
| 相对下降幅度 | 约33.0% |

现场准确率明显低于训练阶段交叉验证结果，属于显著的训练与实测表现偏差。

三、实测数据专项分析

3.1 数据范围与评价覆盖

本次分析使用实测记录文件“diagrecord_technician_20260721_100218.xlsx”，工作表为“诊断记录”。数据共202条，故障发生时间覆盖2025年10月20日至2026年07月21日，包含33个有效项目编号、64个有效机组号和8种有效机型记录。所有记录均使用“叶轮和发电机转速偏差过大”诊断模型，数据类型均为Tracelog。

| 实测指标 | 数量/结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 实测记录总数 | 202 | 全部导出记录 |
| 已评价记录 | 145 | 71.8%，是否准确为“是/否” |
| 评价准确 | 87 | 60.0%（已评价口径） |
| 评价错误 | 58 | 40.0%（已评价口径） |
| 未评价记录 | 57 | 28.2%，是否准确为“—” |
| 具备人工校核故障原因 | 80 | 39.6% |
| 具备有效人工标签 | 65 | 32.2% |

已评价的145条记录中，准确87条、错误58条，准确率为60.0%，与前述60%实测结果完全一致。若以全部202条记录为分母，准确记录占43.1%，但由于其中57条尚未评价，该比例不能作为模型准确率。

3.2 各模型输出类别的实测表现

| 模型输出故障原因 | 已评价 | 准确 | 错误 | 准确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机联轴器打滑 | 34 | 18 | 16 | 52.9% |
| 滑环编码器转速规律波动 | 27 | 22 | 5 | 81.5% |
| 滑环编码器转速跳变 | 25 | 22 | 3 | 88.0% |
| 机舱断路器柜跳闸 | 16 | 2 | 14 | 12.5% |
| 超速继电器转速异常 | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
| 滑环编码器转速跌落 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
| 滑环编码器计数模块1转速跳变 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
| 转速异常切换 | 5 | 4 | 1 | 80.0% |
| 未上传Tracelog数据或者Tracelog数据解析失败 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |

不同模型输出类别的表现差异明显。滑环编码器转速跳变和滑环编码器转速规律波动分别达到88.0%和81.5%；机舱断路器柜跳闸仅为12.5%，其16条已评价记录中有14条错误；发电机联轴器打滑为52.9%，超速继电器转速异常为44.4%，滑环编码器转速跌落为37.5%。这说明总体60%的结果主要由部分高频、低准确率类别拖累，并非所有类别均失效。

3.3 主要错判方向

| 模型输出 | 人工标签 | 错判数 | 占全部错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机舱断路器柜跳闸 | F-发电机联轴器打滑 | 13 | 22.4% |
| 发电机联轴器打滑 | B-滑环编码器转速跳变 | 6 | 10.3% |
| 滑环编码器转速规律波动 | J-接近开关转速跳变 | 4 | 6.9% |
| 发电机联轴器打滑 | A-滑环编码器计数模块1转速跳变 | 2 | 3.4% |
| 发电机联轴器打滑 | D-滑环编码器转速掉0 | 2 | 3.4% |
| 发电机联轴器打滑 | H-发电机转速变化率超限 | 2 | 3.4% |
| 滑环编码器转速规律波动 | F-发电机联轴器打滑 | 1 | 1.7% |
| 超速继电器转速异常 | M-转速异常切换 | 1 | 1.7% |
| 超速继电器转速异常 | L-超速继电器转速异常 | 1 | 1.7% |
| 超速继电器转速异常 | E-滑环编码器转速跌落 | 1 | 1.7% |

最突出的单一错判方向为“机舱断路器柜跳闸→发电机联轴器打滑”，共13条，占全部58条错误的22.4%，也占该模型输出类别16条已评价记录的81.3%。其次为“发电机联轴器打滑→滑环编码器转速跳变”6条，以及“滑环编码器转速规律波动→接近开关转速跳变”4条。前三个错判方向合计23条，占全部错误的39.7%。

上述集中错判表明，部分原类别之间存在稳定的交叉混淆关系。尤其是机舱断路器柜跳闸与发电机联轴器打滑之间出现大规模定向混淆，需要同时核查标签定义、样本标注和特征是否能表达两类故障差异。该证据支持原14类划分过细或分类规则不一致的判断。

3.4 人工标签与实测数据完整性

| 错误记录的人工标签 | 错误数 | 占全部错误 |
| --- | --- | --- |
| F-发电机联轴器打滑 | 15 | 25.9% |
| J-接近开关转速跳变 | 9 | 15.5% |
| B-滑环编码器转速跳变 | 7 | 12.1% |
| A-滑环编码器计数模块1转速跳变 | 3 | 5.2% |
| H-发电机转速变化率超限 | 3 | 5.2% |
| M-转速异常切换 | 3 | 5.2% |
| E-滑环编码器转速跌落 | 2 | 3.4% |
| D-滑环编码器转速掉0 | 2 | 3.4% |
| L-超速继电器转速异常 | 2 | 3.4% |
| C-滑环编码器转速规律波动 | 2 | 3.4% |
| I-变频器转速异常 | 1 | 1.7% |

实测表中仅65条记录具备有效“标签”，占全部记录的32.2%；80条具备有效人工校核故障原因，占39.6%。此外，58条错误记录中有9条没有有效人工标签。因此，本次可以可靠计算总体评价准确率和已标注明确的主要错判方向，但不能将现有数据直接视为完整的全量混淆矩阵。

重新标注时应优先补齐57条未评价记录和缺失标签的记录，并统一“人工校核故障原因”与“标签”字段的填写规则。否则，新8类方案完成后仍可能因评价数据不完整而无法准确检验整改效果。

3.5 实测数据对根因判断的补充结论

实测明细验证了60%准确率的统计口径，并进一步表明错误具有明显的类别集中性和定向混淆特征。高频错误并非随机分散，而是集中在机舱断路器柜跳闸、发电机联轴器打滑、超速继电器转速异常和滑环编码器转速跌落等类别，以及若干固定类别对之间。这与“原分类过细、类别边界模糊、初始标签存在偏差”的专家结论一致。

同时，实测记录存在28.2%尚未评价、67.8%缺少有效标签的问题。因而整改重点不仅是将14类调整为8类，还应建立完整、可追溯的实测评价闭环：每条记录均完成准确性评价，错误记录必须填写统一的新类别标签和复核原因。

四、偏差原因分析

4.1 主要原因：原分类体系划分不合理

经业务部门组织其他专家复核，确认原有14类分类方案存在初始分类错误以及类别划分过细的问题。部分故障类别之间的业务含义和特征表现高度相似，缺少清晰、可重复执行的区分标准。模型训练所使用的标签不能稳定反映样本真实类别，造成模型学习到的决策边界与现场专家实际判断标准不一致。该问题属于数据标签和分类标准问题，模型参数调整无法从根本上解决。

4.2 类别边界模糊导致标签噪声

部分细分类别的故障现象和特征数据相似，同一故障在不同工况下可能被划分到不同类别，且类别定义可能依赖标注人员的主观经验。训练数据与现场实测数据采用的判断口径不完全一致，会形成标签噪声并造成较大实测偏差。

4.3 类别划分过细，部分类型缺少可分性

如果两个故障类别在现有569个输入特征上的表现没有明显差异，即使业务名称不同，模型也难以建立稳定的分类边界。将难以区分的类别强行拆分，会使模型在相似类别之间频繁误判。将14类调整为8类，可以减少类别重叠，使类别定义与数据可表达的故障差异更加匹配。

4.4 类别样本数量不均衡

训练数据中最大类别有263条样本，最小类别仅有5条样本，相差约52.6倍。样本过少的类别难以覆盖真实故障的变化范围。类别不均衡不是本次问题的唯一原因，但会进一步放大分类边界模糊和标签错误造成的影响。

4.5 训练验证集与现场数据评价条件存在差异

五折交叉验证是在同一批历史数据内划分，训练集和验证集通常具有相近的数据来源、标注方式和分布。现场数据可能在时间范围、设备状态、运行工况和专家判断口径等方面存在差异，原标签体系中的问题会在独立现场数据上集中体现。

五、根因结论

综合训练日志、现场实测结果以及业务专家复核意见，本次准确率偏差的主要原因是原故障分类体系和标签质量不满足建模要求，具体表现如下：

原14类分类方案划分过细，部分类别之间缺少明确边界；

初始标注存在分类错误，标签不能稳定反映故障真实类别；

不同标注人员或不同阶段采用的分类口径可能不一致；

部分类别样本数量严重不足，进一步降低了模型泛化能力；

因此，本次问题不宜简单归因于模型算法能力不足。继续基于原标签调整模型参数，预计无法从根本上提高现场实测准确率。当前合理的处理方式是先完成分类体系修订和数据重新标注，再重新训练与验证模型。

六、整改方案

6.1 修订分类标准

由业务部门和领域专家共同确认新的8类分类体系，并形成正式的标签定义文档。每个类别应明确类别名称、业务含义、必要判定条件、与相似类别的区别以及边界样本处理规则。在标准正式确认前，不建议直接批量合并原标签，因为原始标签本身存在错误，简单映射可能将错误继续带入新数据集。

6.2 重新标注训练及实测数据

按照新的8类标准对历史训练样本和现场实测样本重新标注。建议由两名专家独立标注，对不一致样本进行复核；边界不清或证据不足的样本暂不纳入训练；保留原标签、新标签、标注人员、标注时间和复核结论，并统计双人标注一致率。

6.3 开展数据质量检查

确认8个类别均有有效样本，核对标签编码与业务类别的一一对应关系，检查重复样本、冲突标签和异常样本，统计各类别样本数量及占比。应避免同一设备、同一事件或同一数据片段同时进入训练集和测试集，并建立独立且不参与训练的现场测试集。

6.4 重新训练模型

完成重新标注后，继续使用现有成熟训练流程，对多种模型进行对比。除准确率外，应同时评估Macro Precision、Macro Recall、Macro F1、各类别召回率和混淆矩阵。对于类别不均衡问题，应重点关注Macro F1和各类别召回率。

6.5 重新开展现场实测

重新训练后的模型必须使用独立现场数据进行验证。现场测试数据不得参与训练、特征选择或参数调优。测试结果应按类别分别统计，重点确认原14类中容易混淆的类别在合并后是否得到改善。

七、建议验收标准

以下指标可作为下一轮模型验收的参考，最终标准由项目和业务部门共同确认。

| 验收项 | 建议要求 |
| --- | --- |
| 新分类体系 | 8类定义完整，专家评审通过 |
| 标签完整性 | 标签映射正确，无缺失类别 |
| 双人标注一致率 | 不低于90% |
| 测试数据 | 独立于训练数据，不存在样本泄漏 |
| 现场总体准确率 | 达到项目约定目标 |
| 训练与实测准确率差值 | 建议控制在10个百分点以内 |
| 复测稳定性 | 不同批次结果无明显异常波动 |

八、风险及后续关注事项

如果只将原14类机械合并为8类，而不对原始错误标签进行复核，标签质量问题可能继续存在。

如果个别新类别样本仍然过少，模型对该类别的识别能力仍可能不足。

如果重新标注只覆盖训练集而未同步修订实测集，训练和评价口径仍会不一致。

如果训练集和测试集按样本随机划分，来自同一故障事件的相似数据可能造成内部验证结果偏高。

新分类体系投入使用后，应定期抽检现场误判样本。

九、最终结论

本次14003故障分类模型在训练阶段取得89.59%的五折交叉验证准确率，但实测文件中202条记录仅145条完成准确性评价，其中准确87条、错误58条，实测准确率为60.0%，较训练结果下降29.59个百分点。

实测错误具有明显集中性：“机舱断路器柜跳闸→发电机联轴器打滑”共13条，占全部错误的22.4%；前三个主要错判方向合计占39.7%。部分输出类别准确率明显偏低，而部分编码器相关类别仍保持80%以上，说明问题集中在特定类别边界和标签口径，而非模型整体完全失效。结合业务专家复核意见，偏差的主要原因是原14类分类体系划分过细、类别边界模糊及初始标签存在错误。业务部门将分类体系调整为8类具有数据依据。下一阶段应按新标准重新标注历史和实测数据，优先补齐57条未评价记录及缺失人工标签，并在独立现场测试集上重新验证。新标签完成前，不宜将原模型结果作为最终模型能力评价。

数据来源：训练日志 Platform\logs\20260520_145701\train\training.log；实测记录 D:\Users\138888\Downloads\diagrecord_technician_20260721_100218.xlsx